实验台产品设计标准

概述
    钢制实验台是实验室配套装备产品之一。它具有外型美观、安装简易方便、坚实牢固、承重力强耐腐蚀、耐强酸碱的特点；具有适用于化学实验、物理实验、生物试验应用的特种要求。配置了功能齐全的给排水、配电、实验能用的各种气体和废气输出系统功能。是现代实验室的环保产品,能确保实验室操作人员在实验中的人身安全与健康。

实验台组成

实验台由：1、台面部分；2、基箱部分；3、主框架部分；4、试剂架部分；5、附属配置部分（给排水部分、电控部分）。

产品结构

实验台产品结构分为：1、全钢制结构；2、钢木制结构；3、铝木制结构；

产品均为组合式，其特点：易拆写、易组装、易运输、易移动、对损坏的配件易更换

实验台款式

- 落地箱实验台；2、活动箱实验台；3、悬挂箱实验台

技术参数
1、外型规格：中央实验台L*1500W*850H；边台实验台L*750W*850H；
2、承重限制：150kg/m；
3、台面抗化学物质的性能检测报告（见附表）；
4、台面物理性能的检测报告（见附表）；

实验台台面

实验室装备产品的台面大体分为五种材料：1、酚醛树脂、2、环氧树脂、3、不锈钢、4、花岗岩、5、陶瓷。

面对实验室专业，分为化学实验、物理实验、生物实验都有着不同的材料区分和使用要求。

1、化学用实验台台面

化学实验室台面通常选用酚醛树脂复合贴面板台面、酚醛树脂实心板台面、环氧树脂台面、陶瓷台面；

1、1、复合贴面板台面：

材料选用1mm厚酚醛树脂化学实验用专用板，基板国产优质中纤板材料，周边用2.0mm厚的PVC材料封边；台面复合厚度为30~40mm；

1、2、实芯板台面：

材料选用12.7mm厚酚醛树脂板化学实验用专用板，加边后总厚度为25.4mm；周边倒角R10mm; 耐高温不超过135℃。

1、3、环氧树脂台面：

材料厚度为13mm、20mm、25mm供选择；

特点：a、24小时耐强酸碱腐蚀；b、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、不弯曲；c、耐高温最高可达600℃；

1、4、陶瓷台面：

材料厚度20mm；

特点：可抵抗出氢氟酸以外的任何强酸碱和有机溶剂的腐蚀；耐1200℃的高温；台面除金刚砂以外，任何其它硬物都不会损坏台面表面；

2、物理用实验台台面：

物理实验室台面通常选用酚醛树脂复合贴面板台面、酚醛树脂实心板台面；

2、1、复合贴面板台面，材料：选用1mm厚酚醛树脂化学实验用专用板，基板国产优质中纤板材料，周边用2.0mm厚的PVC材料封边；台面复合厚度为30~40mm；

2、2、实芯板台面，材料：选用12.7mm厚酚醛树脂板化学实验用专用板，加边后总厚度为25.4mm；周边倒角R10mm;

特点：

a、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、耐高温、防静电、不弯曲；

b、最大承重为500公斤/平方米；

c、耐温度可在-50℃~+40℃环境下使用；
2、3、选用天然花岗岩台面：

厚度：仪器台选用为25~30mm；天平台选用80mm；

特点：有较强的力学性能和耐热性能；

缺点：有辐射，对人身体健康有一定的危害性；

3、生物用实验台台面：

3、1、选用1.2~1.5mm厚的不锈钢板，内衬复合板添充封闭，其特点易清洗、不生霉菌；

特点：1、耐有机溶剂；2、抑制细菌、霉菌生长；3、抗污染、易清洁；
注：化学、物理性能见《化学、物理性能检测报告》；

3、2、环氧树脂台面：

材料厚度为20mm、25mm供选择；

特点：a、24小时耐强酸碱腐蚀；b、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、不弯曲；c、耐高温可达600℃；

3、3、陶瓷台面：

材料厚度20mm；

特点：可抵抗出氢氟酸以外的任何强酸碱和有机溶剂的腐蚀；耐1200℃的高温；台面除金刚砂以外，任何其它硬物都不会损坏台面表面；

实验台材质选用标准

一、钢制实验台

钢制实验台是由：1、金属主体框架；2、钢制基箱；3、台面；4、钢制试剂架；5、功能附件组成；

- 支撑主体框架材料

1．）实验台主体支撑框架：采用2.0mm冷轧钢板着弯后焊接加工制作。

2．）前、后连接梁采用1.5mm金属冷轧钢板折弯制作；板材选用《本钢》《武钢》产冷轧钢板。

3．）框架各部的连接螺丝采用《国家标准的内六角烤蓝螺丝》。

4．）表面涂层采用环氧树脂静电粉末喷涂。

5.）钢制主体支撑框架表层防护颜色：深蓝色；

6.)框架连接部件颜色为：乳白色；

（2）钢制主体支撑主框架的设计要求

1．） 采用2.0mm厚冷轧钢板着弯后焊接成型，各连接的螺丝孔采用拉铆螺母；上下横梁采用具有人性化设计的30°斜面；

其特点是:：表面光滑平整、制作简单实用、可控制液体长时间的存留。

2．）前后连接槽板1.5mm金属冷轧板压弯制作,与主框架连接采用M8*20mm专用内六角螺丝紧固,槽板表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。

3．）后端可拆卸用于维修的门板，采用1.0mm厚金属冷轧板，表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。

4．）后下连接板采用1.5MM金属冷轧板制作,连接板表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。

５．）钢制主体支撑框架设计了可配用多种箱体结构及多种款式组合，如左右推拉式箱体，卡吊式箱体，活动式箱体。

三、基箱部分

分为：钢制金属结构吊挂箱体、钢制金属结构活动箱体、钢制金属结构落地式箱体；

材料使用说明：

（1）、箱体；包括箱体的两侧侧板、采用1.0MM厚金属冷轧板折弯工艺加工生产。

箱体颜色乳白色；

（2）、抽屉面板、门面板：采用为0.8mm金属冷轧板压弯加工制作；

（3）、抽屉：采用1.0mm金属冷轧板压弯加工制作；

(4) 、门面表面颜色和抽屉面表面颜色（乳白色、蓝色）；

（5）、箱体表面处理后采用环氧树脂静电粉末喷涂，（美国杜邦产）；

四、钢制试剂架部分

（1．）钢制试剂架部分分两种类型：

a、 与钢制主体支撑框架连接组合型试剂架。

1）用于可吊挂吊柜的支架。

2）用于非吊挂吊柜的试剂架支架。

b、 用于固定在台面上的组合型试剂架。

（2．）钢制试剂架材料的选用：

支架采用1.5mm冷轧板折弯焊接组合成具有多功能的工件。设计了可调节的试剂架层板，并根据不同实验室的要求配置了实验室各种使用功能。

钢制试剂架配制的层板：

A、采用15mm厚中纤板，周边采用专用的PVC封边材料封边。

B、采用12mm厚钢化玻璃，周边配置PVC档边。

（3．）钢制试剂架功能附件配置：

根据用户的需求可配制：电源插座、过载保护、各种实验用气体、给排水、试剂架排风系统、吊柜等。

颜色配置：钢制支架颜色为：深蓝色。钢制支架连接部件颜色为：乳白色。

五、附件部分

（1．）实验室专用插座：材料为防火耐高温PC材料，设计了防尘、防溅、具有自动闭合功能的防覆盖。规格为：外形尺寸60*60mm，10A、13A、16A。

（2．）化验水嘴：规格有三联、双联、单联、遥控水嘴、丁字型、垂直水嘴等供选择。

材料为铸铜材料；壁厚为2.5mm，瓷质水阀，表面环氧树脂粉末喷涂。给水管及管接头水嘴连接镙扣为英制1/2”接头。给水管采用紫铜管、日丰铝塑管，接头采用铸铜件材料。

（4．）化验水槽：采用PP材料，规格为不同的种类供选择。下水件PVC材料，配返水弯。

（5．）气嘴、气阀：不锈钢材料铸造加工。

分为；单嘴、双嘴、三嘴、四嘴等。

（6．）地脚：为不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构。具有防滑、减震、高低可调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。

（7．）门合叶：采用不锈钢板式2.5吋专用合叶，不锈钢厚度2.0MM。

（8．）抽屉导轨；托底式自动自闭导轨

（9．）试管架：试管架多种类，材料为酚醛树脂材料，厚度为：16mm。根据使用要求，可制作单面或双面的试管架。

（10．）活动箱体配置的活动轮，采用金属轮壳橡胶轮辐，活动轮高度为80mm。

编制整理2007年3月